ANALISI E SINTESI DI MODELLI MUSCOLOSCHELETRICI CON VINCOLI ESPLICITI BASATI SU MECCANISMI PARALLELI PER LO STUDIO DELLE FORZE MUSCOLARI E ARTICOLARI DURANTE COMPITI SPORTIVI

L’applicazione di modelli articolari con vincoli espliciti nei modelli muscoloscheletrici ha rivelato diverse potenzialità nell’analisi delle forze muscolari e articolari. Oltre a replicare accuratamente il movimento spaziale delle articolazioni, tali modelli, assimilabili a meccanismi spaziali paralleli, consentono di calcolare le forze nei contatti e nei legamenti durante la fase di ottimizzazione statica del modello muscoloscheletrico, con due principali vantaggi: 1) vengono calcolate le forze sviluppate in tutti i principali vincoli articolari, separando i contributi delle diverse superfici di contatto e dei legamenti; 2) è possibile inserire tali quantità all’interno della funzione obbiettivo dell’ottimizzazione statica.

Recentemente è stato proposto un nuovo modello muscoloscheletrico che comprende meccanismi paralleli nelle principali articolazioni dell’arto inferiore, oltre a una descrizione dettagliata dei fasci muscolari. Il modello è stato validato sul cammino. Recentemente è stata proposta una prima applicazione alla corsa, a partire da dati di letteratura.

Lo scopo del progetto è proseguire tale studio, migliorando alcuni aspetti del precedente modello. In particolare:

- Verranno sintetizzati nuovi meccanismi equivalenti di patella, per rendere esplicito il ruolo dei legamenti nell’articolazione patello-femorale. Verranno inoltre testati modelli con un numero inferiore di gradi di libertà, per verificare l’impatto di questa modifica sulle forze muscolari.

- Verrà determinata una nuova geometria di ginocchio che dovrebbe replicare in maniera più fedele il movimento naturale.

- Verrà sviluppata una nuova procedura di calibrazione del modello che consenta di personalizzare alcuni parametri per ciascun partecipante.

- Si testeranno procedure alternative di ottimizzazione statica, variando la funzione obbiettivo e la rigidezza dei vincoli.

I punti 1-2-3 saranno condotti tramite procedure di sintesi cinematica, mediante codici in Matlab. Il punto 4 verrà sviluppato sempre in Matlab, tramite un modello muscoloscheletrico proprietario. Tutti i punti richiederanno inoltre l’utilizzo e l’implementazione di dati sperimentali di letteratura, inclusa la definizione di sistemi di riferimento e scalature consistenti con il modello, da condursi anche in questo caso in Matlab e, in parte, in sistemi CAD per l’analisi delle superfici articolari e legamentose. L’utilizzo di altri modelli o ambienti di calcolo, come Opensim, potrà essere richiesto per confronto con i risultati ottenuti.

Si valuterà inoltre l’applicazione di analoghi concetti per l’analisi delle forze muscolari e articolari nell’arto superiore, durante il nuoto.